# Analisi dei Requisiti: Sistema di Pesatura ed Etichettatura

Prima Consegna (Core System)

# 1. Architettura di Sistema e Hardware

• Topologia di Rete: Architettura "Hub & Spoke" basata su rete Ethernet locale (TCP/IP). Il sistema è indipendente dal cloud per garantire continuità operativa in stabilimento.

• Unità Logica Centrale (Hub): Panel PC o Tablet Industriale con interfaccia Touch Screen, posizionato in postazione di lavoro. Ospita il database locale e l'applicazione software (eseguita in modalità Kiosk). Funge anche da server web locale per l'amministrazione.

• Piatto Bilancia (Spoke): Modulo di pesatura di rete con indicatore/trasmettitore. Trasmette in streaming i dati di peso e invia il bit/flag hardware di "stabilità".

• Stampante di Etichette (Spoke): Stampante termica o a trasferimento termico connessa a rete Ethernet. Riceve stringhe di stampa in linguaggio nativo/raw (es. ZPL) direttamente via IP, bypassando i driver di stampa del sistema operativo per prevenire blocchi.

# 2. Interfaccia Operatore e Gestione del Flusso (Front-End)

L'interfaccia utente è progettata per ambienti alimentari (alto contrasto, pulsanti grandi, usabile anche con guanti o mani umide) e segue un percorso guidato a tre step per azzerare gli errori:

• Step 1: Selezione Articolo: Griglia visiva con macro-categorie o ricerca rapida per articolo (es. Suino -> Pulled Pork). Al click sul prodotto, il sistema carica automaticamente l'anagrafica, i testi associati e il layout grafico di stampa corrispondente.

• Step 2: Validazione Variabili di Processo: Schermata di controllo pre-pesatura per la conferma dei campi dinamici: Lotto (proposto da default giornaliero o modificabile), Data di Scadenza (calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di shelf-life dell'articolo) e Operatore.

• Step 3: Pannello di Pesatura e Tara: Visualizzazione in tempo reale di Peso Lordo, Tara e Peso Netto. Gestione Tara: Applicazione automatica della tara preimpostata per l'articolo (es. peso della vaschetta PET). Possibilità di forzare/acquisire una tara manuale sul momento tramite apposito tasto a schermo.

• Gestione delle Anomalie: Segnalazione a schermo immediata e intuitiva (es. banner di errore per fine carta o disconnessione bilancia) senza bloccare l'intero sistema operativo.

# 3. Logica di Esecuzione Stampa

• Modalità Manuale: Il pulsante di stampa a schermo si abilita (diventa verde e cliccabile) esclusivamente a condizione che il peso sia maggiore di zero e che il segnale di stabilità della bilancia sia confermato.

• Modalità Automatica (Logica Anti-rimbalzo): 1. Il sistema intercetta il peso stabile > 0 e lancia la stampa immediatamente. 2. Sistema di Blocco (Lock): Per evitare stampe multiple accidentali dovute a vibrazioni o assestamenti, il software inibisce nuove stampe finché la bilancia non rileva il ritorno a zero (o sotto una soglia di sicurezza, es. < 5g), indicando che il collo è stato rimosso dal piatto.

# 4. Back-Office Amministratore (Web-Based)

• Accessibilità: Accesso tramite qualsiasi browser web da PC d'ufficio digitando l'indirizzo IP del Panel PC centrale, senza necessità di installare software client dedicati.

• Gestione Anagrafiche (CRUD): Interfacce per la creazione, modifica ed eliminazione di articoli, liste di ingredienti, allergeni e parametri operativi (giorni di scadenza, tara fissa, prezzo al Kg).

• Gestione Template Etichette: Modulo basato sull'importazione di file di testo grezzo in linguaggio nativo della stampante (es. ZPL). L'amministratore crea il template esternamente e lo carica a sistema; il software si occupa di sostituire i segnaposto variabili (es. [LOTTO], [PESO_NETTO], [INGREDIENTI]) in tempo reale durante la generazione dello spool di stampa.

# 5. Struttura del Database (Fase 1)

| Tabella | Campi Principali | Descrizione e Funzione |
| --- | --- | --- |
| ARTICOLI | ID_Articolo, Descrizione, Testo_Ingredienti, Giorni_Scadenza, Tara_Grammi, Prezzo_Kg, ID_Layout, Prefisso_EAN | Anagrafica centrale dei prodotti alimentari (es. settore trasformazione carni, da materia prima a ricetta finita). |
| LAYOUT_ETICHETTE | ID_Layout, Nome_Template, Codice_Sorgente_Raw | Contiene i template di stampa grezzi associati ai diversi formati di etichetta. |
| STORICO_PESATE | ID_Transazione, Timestamp, Operatore, ID_Articolo, Lotto, Peso_Netto | Registro transazionale di ogni etichetta emessa. Funge da log di produzione giornaliero e costituisce la base strutturale per la futura evoluzione nel sistema di tracciabilità di processo (Fase 2). |